J'espère que cette petite synthèse, volontairement succincte, est pertinente : si vous y relevez des erreurs / inexactitudes, merci de me les signaler que je la corrige / améliore.

Le niveau de bruit d’un composant est indiqué par les constructeurs, importateurs ou revendeurs par un nombre dont l’unité est le décibel (dB).  Ces chiffres doivent être interprétés avec prudence.  En effet, comme nous allons le voir de façon plus détaillée :

- ils représentent une mesure du bruit émis, parmi trois types de mesures différents

- ils peuvent être donnés en dB ou dBA qui n’ont pas la même signification

- les dB ou dBA caractérisent le niveau de bruit mais pas la nature du bruit

- les conditions de mesure de bruit et les conditions d’utilisation d’un composant sont assez différentes pour entraîner des différences sensibles de niveau sonore

Décibels : définitions et mesures

Le son est dû à une variation, celle de la pression de l'air. Cette variation de pression se propage dans l'air, et avec elle se propage une certaine quantité d'énergie, issue d’une source sonore.  Cette énergie par unité de temps représente une certaine puissance émise par la source.  A une puissance émise correspond donc un niveau de bruit.

Un niveau de bruit est exprimé en décibels (dB).  Les dB utilisent une échelle « logarithmique ».  Ce choix a été fait afin d’exprimer sur une plage de valeurs restreinte les très grandes variations de pression ou de puissance auxquelles l’oreille humaine est sensible.  Par exemple la plage 0dB, seuil de l’audition, à 140dB, seuil de la douleur correspond à une variation de pression allant de 20 10-6 Pa à 200 Pa.

L’autre avantage de cette échelle est que la différence de niveau sonore que l’oreille humaine est capable de percevoir est de l’ordre de grandeur d’1dB.

Dans les définitions des mesures de dB données ci-dessous, « log » représentera le logarithme décimal.

Le dB est l’unité utilisée par trois types de mesures :

- le niveau de puissance sonore

- le niveau d’intensité sonore

- le niveau de pression sonore

Seuls ces trois termes devraient être associés à des dB.  Ils correspondent à une terminologie anglo saxonne très claire, utilisée dans les documentations des fabricants.  En revanche, la terminologie française l’est souvent moins et confond parfois puissance et intensité.

Le niveau de puissance sonore représente la puissance sonore totale émise dans toutes les directions par une source. Elle est indépendante de la distance.

Son évaluation nécessite une chambre anéchoïque ou réverbérante, plusieurs microphones répartis autour de la source et une électronique complexe.  Cette complexité explique que seuls des laboratoires très spécialisés ont la capacité d’effectuer cette mesure.

C’est pourtant la plus représentative du niveau de bruit émis par un composant.  Elle devrait être utilisée par les constructeurs d’après la norme TCO99 (note de buggyboy : je n’ai pas vérifié cette info)

Par convention (ISO 9296), le niveau de puissance sonore est exprimée en Bel plutôt qu’en dB (1 Bel = 1 B = 10 dB).  Bien que pratique pour la distinguer des deux autres types de mesure, cette convention n’est pas toujours respectée dans les documentations.

Le niveau de puissance sonore (SWL ou Sound Power Level dans les documentations anglophones) est défini par :

Lw (B) = log (W / W0 )

où W est la puissance sonore totale émise par la source en Watts, et W0 une puissance de référence W0 = 10-12 W.

Le niveau d’intensité sonore caractérise la puissance traversant une surface d’un m² perpendiculaire à la direction de propagation du son.

On peut considérer que la puissance totale émise par une source se répartit sur une sphère centrée sur cette source. Plus on s’éloigne de la source, plus l’aire de cette sphère est grande. L’intensité, c’est à dire la puissance sonore totale émise divisée par l’aire de la sphère, diminue donc avec la distance (plus précisément en fait, avec le carré de la distance).  Pour cette raison, cette mesure est normalement faite à 1m de la source.

Le niveau d’intensité sonore (Sound Intensity Level ou Li) d'un son en décibel est défini par : Li (dB) = 10 log ( I / I0 )

où I est une intensité en W/m², I0 = 10-12 W/m².

Le niveau de pression sonore caractérise lui l’amplitude de la variation de pression de l’air.  Il se mesure relativement facilement à l’aide d’un sonomètre dont des modèles plus ou moins sophistiqués sont disponibles dans le commerce.

Le niveau de pression sonore, comme l’intensité, dépend de la distance entre cet appareil et la source, et est normalement mesuré à 1m de la source.

Le niveau de pression sonore (Sound Pressure Level, SPL ou Lp)  d'un son en décibel est défini par :Lp  (dB parfois noté dBspl) = 20 log ( P / P0 )

où P est une pression (en réalité, l’amplitude d’une variation de pression) en Pascal (Pa), et P0 = 20 * 10-6 Pa.

On notera que Wo, Po, Io et ont été choisis pour correspondre au seuil de l’audition pour un son d’une fréquence de 1000Hz (note : un son aigu a une fréquence élevée, un son grave une fréquence plus basse).  De ce fait, les 3 mesures faites pour un son d’une fréquence de 1000Hz à peine audible donnent un résultat de 0dB (log(1)=0).

Si tout cela semble compliqué, la bonne nouvelle est que les mesures de pression et d’intensité sonores à 1m donnent à peu près les même chiffres (aux réverbérations du local de mesure près) et sont souvent utilisées à juste titre l’une pour l’autre.

En revanche, pour une même source, on peut montrer que le niveau de puissance sonore est supérieur d’environ 10dB au niveau d’intensité ou de pression sonore à 1m.

En raison de la complexité de la mesure du niveau de puissance et du chiffre moins « flatteur » obtenu, cette mesure est peu utilisée par les constructeurs.  Attention néanmoins à ne pas comparer sans correction, un niveau de puissance, donné par exemple par Seagate pour ses disques, avec un niveau d’intensité donné par nombre de fabricants de ventilateurs.  Et ne pas oublier de convertir le cas échéants les Bels indiquant un niveau de puissance, en dB. Et les dB en dBA.  Les dBA ?

Les dBA

Nous avons vu que pour une fréquence de 1000Hz, un niveau de puissance ou d’intensité sonore de 0dB correspond par définition au seuil de l’audition.

Mais l’oreille humaine est beaucoup moins sensible aux sons plus graves.  Pour commencer à percevoir un son grave (par exemple 100Hz), il faudra donc que la source émette plus de puissance, avec un niveau de pression sonore de 35 dB à 1m au lieu de 0dB.  Et il en est de même dans une moindre mesure pour les sons très aigus (au-delà de 5000Hz), alors que l’inverse s’applique à un son de 3000Hz.

Les dB tels que définis plus haut ne représentent donc pas bien la perception du bruit, puisque une même sensation de bruit correspond à un nombre différent de dB en fonction de la fréquence.

Pour tenir compte de la variation de la sensibilité de l’oreille avec la fréquence, on applique aux dB une correction dite « courbe de pondération A » et on exprime alors après correction le niveau de bruit en dBA.  Autrement dit, n dBA pour un son grave correspond à la même sensation de bruit que n dBA à 1000Hz, ou ndBA pour un son très aigu.

Pour des volumes sonores très élevés (comme un réacteur d’avion ou un concert de rock), la sensibilité de l’oreille varie moins avec la fréquence et on applique alors une autre correction dite courbe de pondération C.

La courbe de pondération A est la plus utilisée et, par exemple, la Maréchaussée l'emploi pour mesurer les pots d'échappement de moto :(. Pour un complément d'informations sur ces pondérations n'hésitez pas à consulter cette page.

Enfin, il faut préciser que diviser par 2 l’intensité sonore (c'est-à-dire diminuer le niveau d’intensité de 3 dBA) ne réduit pas la sensation de bruit de moitié.  Pour avoir une sensation auditive divisée par 2 il faut baisser le niveau sonore d'environ 10 dBA, car l'oreille humaine ne réagit pas comme un microphone.

Les limites des mesures de niveau sonore

Si les dBA caractérisent bien la perception du niveau de bruit, en revanche, il est important de noter qu’ils n’indiquent rien sur sa nature. Pour un même nombre de dBA, on peut avoir un bruit très grave ou très aigu, ou un mélange de fréquences, un bruit constant ou variable (ronflement, battement).  Et pour un même niveau sonore, un bruit sera subjectivement considéré par chacun comme plus ou moins gênant en fonction de sa nature.

Par ailleurs, les mesures sont faites par les constructeurs sur un composant isolé.  Or le bruit émis par un composant dépend sensiblement de son environnement :

- Il pourra être amplifié ou réduit par les propriétés de résonance du boitier

- Des vibrations non bruyantes du composant isolé pourront générer de nouveaux bruits en transmettant ces vibrations au boitier

- Les composants situés autour d’un ventilateur pourront perturber son flux d’air et générer de nouveaux bruits

Enfin, autre motif de prudence, on remarquera que certains constructeurs indiquent un niveau de puissance sonore alors que l’importateur ou un revendeur parlera d’intensité en modifiant ou non la valeur du fabricant, et réciproquement.  Il en va de même pour l’utilisation des dB et des dBA.

NB1 : Le logarithme décimal (Log) étant un logarithme népérien (Ln) divisé par la constante Ln (10), il répond aux propriétés classiques du Logarithme népérien plus le fait que Log (10) = 1.

Etc…..